10. 乒乓AI自主决策赛项（HOPE AI Challenge）

本赛项由智脑竞速基金会与第二届世界人形机器人运动会赛事组委会联合发起、组织与运营，并联合全球高校、科研机构与开源社区共同推进。本赛项已在 GitHub 上开源了一套使人形机器人具备打乒乓球能力的基础参考系统（以下简称【HOPE 参考系统】）。本赛项面向所有具备相应能力的人形机器人平台开放，不限定具体厂商或型号。

HOPE 参考系统的官方 GitHub 仓库为：https://github.com/hitchopen/HOPE （以下简称【HOPE GitHub 仓库】）。仓库内定义的标准动作捕捉系统配置，以下统称【HOPE 标准动作捕捉系统】。该仓库包含完整的动作捕捉系统配置脚本、ROS 2 话题定义、坐标系标定流程、参考规划器与示例 WBC 训练代码等。仓库内容随赛事更新，参赛队应以赛前 30 天的最新发布版本为准。

为推动人形机器人在精细动力学控制、视觉动作闭环与全身协同方面的发展，本赛项参照国际乒乓球联合会（ITTF）现行《Laws of Table Tennis》及奥林匹克乒乓球比赛规则进行规则制定。所有正式比赛均强制要求参赛机器人能够与 HOPE GitHub 仓库所定义的标准动作捕捉系统配置完全兼容，并能够正确接收和解析其发布的 ROS 2 消息，以保证比赛过程的客观性与可重复性；除此之外，参赛队伍的机器人软硬件实现、控制算法、模型结构等均不在赛事委员会要求公开或提交的范围内。

本章包含两类比赛规则：第一类为人形机器人之间的 1V1 对抗赛（10.1 至 10.6 节），第二类为机器人冠军与人类乒乓球职业选手之间的表演赛（10.7 节）。两类比赛对机器人本体的要求保持一致，使获得机器人冠军的同一台机器人无须改装即可参加表演赛。术语约定：本章中【本赛项赛事委员会】、【赛事委员会】与【组委会】（不带"运动会"前缀者）均指本赛项的赛事委员会，三者等同；【运动会组委会】专指第二届世界人形机器人运动会组委会，与本赛项赛事委员会的关系见 10.8 节。

## 10.1 参赛队要求

（1）本赛项采用公开报名制（Open Registration）。国内外企业、高校、俱乐部、科研院所及其他社会组织等，均可在赛事委员会公布的报名通道内自行提交报名表参赛，不设邀请门槛。

（2）每个参赛队报名总人数不得超过 10 人，名单内不区分队员、指导教师或教练，所有人员均以参赛队成员身份登记。比赛过程中可进入比赛区域的随队人员不得超过 2 人，每场比赛开始前由参赛队自行从报名名单中指定，并由检录裁判进行核验。

（3）每个参赛队仅允许报名 1 台正式参赛机器人，可携带 1 台同型号备用机器人。备用机器人须在赛前检录并向技术裁判登记，更换备用机器人仅可发生在每一局比赛结束之后。本款关于局间允许更换同型号备用机器人的规定，构成本赛项相对于第二届世界人形机器人运动会其他赛项【比赛过程中不允许更换机器人】通用条款的特别例外，理由为乒乓球比赛分多局进行，且本赛项需与人类职业选手进行表演赛，对机器人长时间稳定运行的要求显著高于其他赛项。

（4）报名提交材料范围。参赛队仅须向赛事委员会提交以下两类信息：（a）参赛人员名单（队员姓名、所属单位、联系方式、是否为指导教师/技术负责人）；（b）参赛机器人型号（厂商名称与公开型号；如为自研未发布型号，可填写【自研型号 + 队伍代号】）。除此之外，赛事委员会不要求、也不接收任何关于机器人内部软硬件、控制算法、模型权重、URDF 文件、传感配置或仿真训练数据的强制提交，参赛队对自身技术方案享有完整的知识产权与保密权。

（5）参赛队的机器人无论采用何种内部实现，均必须满足 10.2 节列出的本体与安全要求，并能够与 HOPE GitHub 仓库提供的标准动作捕捉系统配置完全兼容（详见 10.5.4 节）。

### 10.1.1 资格证明视频要求（强制）

公开报名的参赛队必须在 2026 年 7 月 31 日（北京时间 23:59）之前，通过赛事委员会公布的报名通道提交一段资格证明视频，详细展示其系统具备执行基础人形乒乓球比赛所需的能力，包括但不限于发球与对拉。逾期未提交视频者视为自动放弃当年度参赛资格。

视频应至少包含但不限于以下内容：

| 序号 | 视频应展示的能力 |
| --- | --- |
| 1 | 机器人独立站立、平衡保持，并完成基本起拍动作 |
| 2 | 机器人完成连续 3 次稳定发球（球须越过球网且首次落点位于对方半台有效区域内） |
| 3 | 机器人与陪练（人或机器人）完成至少连续 5 板对拉，球须在两个半台之间往返 |
| 4 | 机器人接收 HOPE 标准动作捕捉系统的 ROS 2 话题（/poses 与 /tf）并实时显示订阅日志 |
| 5 | 机器人在比赛过程中出现急停、跌倒后能够安全恢复或被安全移出场地的演示 |

视频技术要求：分辨率不低于 1920×1080；帧率不低于 30 fps；总时长不超过 10 分钟；为减轻参赛队负担，仅须随附一份不超过 1 页的简明说明，内容仅限：参赛队名称、参赛机器人型号、所使用的 ROS 2 发行版（如 Humble、Jazzy）以及视频拍摄日期。其他机器人内部技术信息无须在此提交。

赛事委员会将组织技术专家组对视频进行评审。评审结果分为三档：通过、有条件通过、未通过。仅【通过】或在规定补正期（提交日后 14 天内）补足材料的【有条件通过】队伍，方可获得正式参赛资格。

评审仅依据视频中可观测到的机器人能力与对 HOPE 标准动作捕捉系统的兼容性进行判断；评审过程不涉及对参赛队内部技术方案的审查。

## 10.2 机器人要求

本节列出的机器人要求同时适用于 10.3 至 10.6 节的机器人对机器人比赛和 10.7 节的机器人对人类职业选手表演赛；获得机器人冠军的机器人无须任何改装即可参加表演赛。

（1）参赛的机器人为参赛队自研、采购或租赁的机器人。

（2）人形结构。机器人须具备标准人形身体结构，由两条腿、两只手臂、一个头部组成，且所有部位均与躯干相连。机器人膝盖完全伸直时的整体直立高度应满足 1.0 m ≤ H ≤ 1.9 m，整机质量不超过 80 kg。

（3）运动能力。机器人须具备双脚直立行走能力，能够自主完成跌倒恢复或在裁判许可后由队员协助恢复，唯一允许的运动模式为双足行走、奔跑、跳跃以及人形上肢挥拍动作；所有动作的运动学特征须与人类乒乓球运动员的动作等效。

（4）本体完整性。机器人本体须独立完整，比赛期间不得有任何外置的连接信号线、电源线或机器人本体外的安全装置，也不得分离为多个子单元，亦不得在比赛场地内布置任何标记物（HOPE 标准动作捕捉系统的反光标记除外）。

（5）能源。机器人须自备能源；禁止使用任何被视为危险的能源。

（6）安全装置。机器人须配备清晰、易于人类对手或裁判一只手即可触发的紧急停止按钮，触发后须立即使机器人停止全部动作，或实现瘫软/切断执行器电源的效果。除紧急停止按钮、电源开关键之外，机器人最多可额外设置两个清晰标识的物理按钮，用于启动与停止比赛行为。机器人外壳不得含有锐边、可外露的高温部件或可能勾绊衣物的突出物；与人类对手对垒时，须额外通过赛前安全检查（见 10.7.4 节）。

（7）球拍。球拍须为符合 ITTF《Laws of Table Tennis》第 2.4 条规定的标准乒乓球拍；底板基本平整且坚硬；胶皮中颗粒胶（颗粒朝外）含粘合层总厚度不超过 2 mm，夹心海绵胶含粘合层总厚度不超过 4 mm；正反面胶皮颜色须符合 ITTF 2.4.6 关于两面颜色明显不同的要求（ITTF 认可的标准胶皮均可），球拍及胶皮须采用 ITTF 当前认可的器材。严禁在球拍、握柄、手腕处任何位置安装动作捕捉反光标记或其他主动式跟踪装置（详见 10.5.4 节）。

（8）比赛用球。比赛使用 ITTF 认可的 40+ 塑料球，球的直径、重量、公差等物理参数按 ITTF 当年度技术规范执行，颜色由组委会统一指定；为便于动作捕捉跟踪，组委会提供已贴附微型反光标记或采用反光涂层处理的 ITTF 比赛用球，所有比赛与表演赛均须使用同一规格的官方比赛用球。此项对球的反光处理属本赛项相对于 ITTF 2.3 的特别约定，仅在本赛项场内有效，处理后的用球不再具备 ITTF 国际比赛资格。

（9）通信与控制。比赛全程机器人须自主运行，禁止使用外部电源、远程操作、远程控制或任何形式的远程脑。机器人只能通过组委会提供的有线或无线网络与 HOPE 标准动作捕捉系统及裁判系统通信。

## 10.3 比赛内容

本赛项在第二届世界人形机器人运动会现场设置以下两类比赛：

（1）人形机器人乒乓球 1V1 对抗赛（机机比赛，正式比赛）。两台机器人分别站于乒乓球台两端，按照本规则 10.5 节及 ITTF 现行规则进行单打对抗，比赛全程由机器人自主完成，决出本届赛事的【机器人冠军】。

（2）机器人冠军 vs 人类职业选手表演赛（人机表演赛，1 局制）。机机比赛冠军与组委会邀请的乒乓球职业选手进行 1 局表演赛，规则参见 10.7 节。

由于本赛项现场仅设置 1 块标准比赛场地，机机比赛在多队参赛情况下统一采用单败淘汰制（Single-Elimination Knockout）。各队的具体对阵顺序由组委会在赛前公开抽签决定，详见 10.6 节。赛事委员会保留视报名规模在不影响公平性前提下调整每场比赛局数与每局得分上限的权利，并可在赛前对个别细则作出现场说明。

## 10.4 比赛场地

（1）比赛桌：采用国际乒联（ITTF）批准的标准乒乓球台，台面尺寸为 2.74 m × 1.525 m，台面距地面 0.76 m，球网高度为 0.1525 m。

（2）比赛场地：以球台为中心，向 P1（近端）与 P2（远端）方向各预留至少 1.5 m 的运动空间，向左右两侧各预留至少 1.5 m 的运动空间。整体场地外周再设置宽度不小于 1.5 m 的安全缓冲区，比赛全过程中除参赛机器人、当值裁判及指定的检录/技术人员外，任何人员不得进入比赛区域。

（3）世界坐标系：HOPE 比赛场地采用 ROS 2 REP 103 约定的右手坐标系（Z 轴向上）。坐标原点位于 P1 视角下球台近端左下角的台面上。X 轴沿球台长度方向指向 P2，取值范围 0 → +2.74 m；Y 轴沿球台宽度方向，从 P1 视角指向左侧，取值范围 0 → -1.525 m；Z 轴竖直向上，台面高度为 0。

（4）动作捕捉系统：场地周围安装至少 6 台（推荐 8–12 台）动作捕捉相机，覆盖整个球台与两端各 1.5 m 缓冲区域。相机帧率不低于 120 Hz，建议使用 240–360 Hz 以稳定追踪高速球。

（5）网络与通信区：在场地外侧设置 HOPE 标准计算/通信机柜，用于布置 OptiTrack/Vicon 主机、运行 motion_capture_tracking 的 ROS 2 主机及组委会提供的无线接入点。

（6）操作员区域：每方场地外的指定遥控/操作区为长 3 m、宽 1.5 m 的矩形区域，用于参赛队员发出比赛开始指令与必要时的安全干预。任何一足超出操作员区域，给予黄牌警告。

## 10.5 比赛规则

### 10.5.1 比赛流程

机机比赛在不与本节冲突的情况下参照 ITTF 现行《Laws of Table Tennis》及奥林匹克乒乓球比赛规则执行。本赛项以总时长封顶（详见本节第 8 款）替代 ITTF 加速比赛系统（Expedite System，对应 ITTF 规则 2.16）。比赛形式与赛制对应 ITTF 规则 2.12（A Match）。

（1）赛前准备时间。每场比赛开始前，各参赛队享有 10 分钟的赛前准备时间，可用于摆放并启动机器人、连接组委会动作捕捉网络、加载比赛软件、装载或更换电池、最后一次软件调试与硬件检查等工作。准备时间结束时，机器人必须处于待命状态并能够立即响应主裁判的就位指令；超时仍未完成准备的队伍，每超时 60 秒罚 1 分，累计超时 3 分钟仍未完成者判该场比赛负。

（2）开局指令。每局开始前，主裁判依次发出 initial、ready、set、go 四个阶段指令；机器人必须在 ready 后 15 秒内自主就位，set 后 5 秒内进入静止备发球状态，go 时正式开始比赛。

（3）抛硬币与发球权。开赛前抛掷硬币决定首局的发球权与场地选择权（参照 ITTF 规则 2.13.1）。

（4）局制与得分。每场比赛采用 ITTF 标准的五局三胜制（best of 5），每局先得 11 分且领先对方 2 分及以上者获胜；如双方均达到 10 平，则改为先净胜对方 2 分者获胜（参照 ITTF 规则 2.11.1）。

（5）发球轮换。每局每方累计发球 2 个后交换发球权；当比分达到 10 平后，每方各 1 个发球轮换至局终（参照 ITTF 规则 2.13.2）。

（6）交换场地。每局结束后双方交换场地；决胜局中，先达到 5 分的一方与对方再次交换场地（参照 ITTF 规则 2.14.1 与 2.14.2）。

（7）局间休息。每两局比赛之间设置 5 分钟休息时间。在休息时间内，参赛队的入场队员可在比赛区域内对机器人进行硬件维修、模块更换、电池更换以及软件调试等任何必要的操作；休息时间结束时机器人必须重新进入待命状态并接受下一局的开局指令。休息时间不得申请延长；若超时未完成准备，按本节（1）超时罚分规则执行。

（8）总时长。每场机机比赛总时长（含赛前准备与所有局间休息）不超过 60 分钟。若到达时间上限仍未结束当前局，由当时领先方获胜；若得分相同，由当场比赛中累计有效击球数多的一方获胜。

### 10.5.2 发球规则

发球规则参照 ITTF 规则 2.6 节制定，并针对人形机器人的执行可行性作出最小化适配。

（1）发球开始时，球须以静止状态置于球台水平面之上、发球方端线之后的位置（参照 ITTF 2.6.1）。机器人完成发球的具体方式（包括以何种结构承球）由参赛队自行决定，本规则不作限定。

（2）发球时，球须以接近垂直的方向向上抛起至少 16 cm，过程中不得施加任何旋转，并在下落过程中击球。

（3）发出的球须先触及发球方半台一次，越过或绕过球网装置后，触及接发方半台的有效区域。

（4）从抛球开始至击球的整个过程，球须全程位于球台水平面之上，且应保持对裁判与对方机器人可见，不得被发球方机器人本体的任何部位刻意遮挡。

（5）发球节奏限制（10 秒规则）。每一分开始时，发球方机器人在获得乒乓球的控制后（即发球用球被放置或交至发球方机器人本体并由主裁判示意可以发球），必须在 10 秒钟内完成发球动作。超过 10 秒未完成有效发球的，判为发球失误，对方得 1 分（详见 10.5.6 节处罚表）。

（6）每场比赛首局的首次发球，机器人须在收到主裁判 go 指令后 10 秒内完成发球；超时未完成发球判失 1 分。本规则与本节（5）一致执行。

（7）允许参赛机器人采用任何符合上述抛球与击球点要求的人形仿生发球方式（正手、反手、下旋、侧旋、上旋等），但严禁使用机械抛球器、气动装置等机器人本体之外的辅助装置发球。

### 10.5.3 对拉与得分规则

对拉与得分规则在不与本节冲突的情况下参照 ITTF 规则 2.7（合法回击）、2.9（重发球）与 2.10（一分的判定）执行。

（1）每一回合中，球应在两侧半台之间交替反弹。当球落到己方半台后，本方须在球第二次落地之前将球击回（参照 ITTF 规则 2.5.7 关于"击球"的定义与 2.10.1.2），并使球先越过或绕过球网装置后落于对方半台；若未能合法击回，则对方得分。

（2）以下情形判对方得分（参照 ITTF 规则 2.10.1.5–2.10.1.10）：未能合法发球；未能合法回击；连续两次击球；以持拍手或持拍手手腕以下部位以外的部位击球（与 ITTF 2.5.7 对"击球"的定义一致）；身体或所携带物品触碰球网或球网支架；身体触碰对方半台台面；将球击出对方台面边线之外。

（3）以下情形判重发球（let）：合法发球时球触网后落入对方有效区域；接发方未做好接球准备；裁判暂停比赛；动作捕捉系统短暂掉线导致无法判定（最后一项让球条件为本赛项在 ITTF 2.9 之上新增）。

（4）允许机器人靠近球台、必要时进行步态调整与重心转移，但任何一足或任何身体部位触碰己方台面、穿越球网装置或越过球台中线进入对方一侧空间，均判该球失分。

（5）正式比赛中，球的落点判定（是否过网、是否落于有效区域）以 HOPE 标准动作捕捉系统所给出的球轨迹与现场视频回放为最终依据，由主裁判会同技术裁判共同确认。

### 10.5.4 通信与系统集成（强制）

本节为本赛项唯一的强制性技术兼容条款。所有正式比赛中，参赛机器人必须能够与 HOPE GitHub 仓库所定义的标准动作捕捉系统配置完全兼容，并能够稳定订阅与解析其发布的 ROS 2 消息。除本节列举的通信与坐标系兼容性要求之外，赛事委员会不限制参赛队伍在机器人内部所采用的任何软硬件实现。

（1）通信介质。组委会在场地内统一部署有线/无线网络。机器人与主控计算机仅可通过组委会提供的网络与 HOPE 标准动作捕捉系统及裁判系统通信，禁止任何形式的私有外部无线设备。若参赛机器人在比赛进行中主动断开或丢失上述通信、且非由组委会设施故障导致，则适用 10.5.6 节处罚表对应行所列处罚；若由组委会设施故障导致，则按 10.5.5(7) 节处理。

（2）ROS 2 版本。要求所有参赛队的对外通信节点使用 ROS 2 Humble（Ubuntu 22.04）或 ROS 2 Jazzy（Ubuntu 24.04），与 HOPE GitHub 仓库默认支持的发行版一致；如机器人内部使用其他中间件，须自行通过 ROS 2 协议桥接，桥接代码无须对外公开。

（3）动作捕捉系统配置（强制兼容）。参赛机器人必须能够订阅并正确解析 HOPE GitHub 仓库 HOPE_Motion_Capture_System_and_Coordinates_Reference_Setup.md 参考文件中定义的所有标准 ROS 2 主题，包括但不限于下表所列内容；坐标系、消息字段、单位与时间戳约定均须与仓库 README 中列出的版本保持一致。组委会发布给机器人的标准 ROS 2 数据流仅限下表所列的动作捕捉位姿信息，不包含任何比赛状态指令或球拍目标指令。

| 主题 | ROS 2 主题名 | 消息类型 | 发布频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 球的位置 | /poses 或 /tf | geometry_msgs/PoseArray、tf2_msgs/TFMessage | ≥120 Hz |
| 球台位姿（PPT） | /poses 或 /tf | geometry_msgs/PoseArray、tf2_msgs/TFMessage | ≥120 Hz |
| P1 / P2 base_link 位姿 | /poses 或 /tf | geometry_msgs/PoseArray、tf2_msgs/TFMessage | ≥120 Hz |

（4）比赛状态指令的传递路径。比赛裁判不向机器人下达任何比赛状态指令（如 initial、ready、set、go、暂停、得分、局结束等），亦不下达任何球拍目标指令（无论是参考性的还是实际的）。比赛状态指令由主裁判口头或通过裁判系统下达给参赛队员，再由参赛队员通过本队部署在操作员区域的计算机翻译为机器人本体可识别的内部指令并发送给机器人。本规则旨在确保比赛过程中机器人的全部决策与控制均自主完成，组委会不参与任何形式的策略下发。

（5）球拍目标指令完全自主。本赛项不向参赛队提供任何形式的球拍目标姿态、击球点、球速度参考或类似规划输出。参赛队的机器人必须基于动作捕捉系统提供的球与世界位姿信息，独立完成完整的运动规划与控制。

（6）坐标约定。HOPE 标准动作捕捉系统发布的所有位姿均位于 10.4 节定义的 ROS 2 REP 103 世界坐标系下。机器人本体应能向 HOPE 标准 ROS 2 网络发布自身 base_link 在世界坐标系下的位姿（以验证 TF 链路完整性），但其内部 TF 链路（base_link 至末端球拍）的实现细节无须对外公开。

（7）球拍不被动作捕捉跟踪。HOPE 参考系统设计中明确规定动作捕捉系统不跟踪球拍。机器人必须依靠自身的本体感受与控制系统完成球拍位姿的推断；严禁在球拍、手腕、握柄上加装任何反光标记或主动式跟踪装置（10.2 节第 7 条已作硬性规定）。

（8）赛前集成测试。每场正式比赛前 30 分钟，参赛机器人须连接组委会动作捕捉网络，由技术裁判通过日志与 RViz 验证机器人能够稳定接收 /poses 与 /tf 等动作捕捉关键话题，单条消息延迟不得超过 30 ms（按 99 百分位）。集成测试仅核验机器人对外可见的话题订阅与发布行为，不涉及对机器人内部代码或模型的检查。未通过集成测试的机器人不得进入比赛场地。

### 10.5.5 安全与现场处置

（1）单局比赛期间的硬性限制。一局比赛自主裁判发出 go 指令至本局结束之间，不允许更改机器人的任何软件配置（包括但不限于参数、策略、模型权重、控制频率等），不允许更换机器人电池，不允许对机器人进行任何形式的硬件更换、维修、加装、拆卸或调试。所有此类操作只能在 10.5.1 节规定的赛前准备时间或局间休息时间内进行。违反本款者判该局失利；屡犯者按本章 10.5.7 节加罚或取消该场资格。

（2）机器人摔倒后的处置。当机器人在比赛过程中跌倒，赛场内的入场队员（不超过 2 人）可在主裁判许可后进入比赛区域将机器人扶正并重新启动至初始状态，但严禁在场内对机器人进行任何软件或硬件的更改、参数调整、调试、电池更换或外设连接。本队从机器人跌倒被主裁判鸣哨示意起，享有 60 秒的恢复时间窗口，用于完成扶起与重启工作以使机器人能进入下一个球（下一回合）的比赛。整个扶起与重启过程中比赛计时不停。

（3）摔倒后无法及时恢复的逐次判罚。若机器人在跌倒后第 1 个 60 秒窗口结束时仍无法进入下一球的比赛，判失 1 分；之后机器人每继续 60 秒仍无法进入比赛，再判失 1 分。

（4）连续三球无法进入比赛的判罚。若机器人在连续 3 个回合（含上述按 60 秒逐次判罚所对应的回合）中均无法进入比赛，则判该局弃权处理（即对方获得本局胜利）。该判罚一经做出，本局立即结束，进入 10.5.1（7）节规定的局间休息时间。

（5）逐次判罚的判定基准。每一次【机器人能否进入下一球的比赛】以主裁判发出新一球的开赛指令并观察机器人是否能正常响应、就位及发球/接发球为唯一判定依据，由主裁判会同技术裁判共同确认。

（6）技术暂停。每队在每局比赛中最多可申请 1 次技术暂停，时长不超过 60 秒，仅可在每分得分之后申请。技术暂停期间机器人保持原状，不允许对机器人进行软硬件更改或电池更换；该限制与本节（1）一致。

（7）动作捕捉系统故障。若 HOPE 标准动作捕捉系统出现故障，主裁判暂停比赛并由技术裁判进行排查；故障期间不计时、不计分。系统恢复后，从故障前最后一次有效发球的状态重新开始比赛。

（8）外部干扰。参赛队不得对其他队机器人、动作捕捉系统或裁判系统进行任何形式的恶意干扰；否则按《参赛须知》第三、第四章及本章 10.5.6 节处罚表处理，情节严重者取消参赛资格。

### 10.5.6 违规与处罚

除《参赛须知》中规定的行为规范外，针对乒乓球比赛的常见违规情形列举如下：

| 违规行为 | 处罚方式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 发球违例（抛球、击球点不符合规则） | 判失 1 分 | 由主裁判与技术裁判共同认定 |
| 发球方获得球的控制后超过 10 秒未完成发球 | 判失 1 分 | 见 10.5.2 节 10 秒规则 |
| 机器人主动越过中线或触碰球网 | 判失 1 分 | 若造成对方机器人损坏需追加处罚 |
| 赛前准备或局间休息超时 | 每超时 60 秒罚 1 分；累计 3 分钟仍未完成判该场负 | 见 10.5.1 节 |
| 未连接或断开 HOPE 标准动作捕捉系统的 ROS 2 通信 | 立即暂停比赛 60 秒，按 10.5.5(3)(4) 节机器人摔倒后逐次判罚规则处罚 | 由技术裁判核验通信链路 |
| 机器人摔倒后 60 秒未能进入下一球的比赛 | 判失 1 分 | 见 10.5.5（3）节 |
| 机器人摔倒后每继续 60 秒未能进入比赛 | 再判失 1 分 | 逐次累计判罚 |
| 机器人摔倒后连续 3 球无法进入比赛 | 判该局弃权（对方获胜） | 见 10.5.5（4）节 |
| 单局比赛期间更改机器人软件/硬件或更换电池 | 判该局失利；屡犯者取消该场资格 | 见 10.5.5 节 |
| 人为遥控、外部干预或外接计算资源 | 取消该场比赛资格 | 按《参赛须知》严重违规处理 |

以上未尽事项以本规则其他条款及《参赛须知》为准；本规则与《参赛须知》出现冲突时，以现场组委会的最终裁决为准。

### 10.5.7 黄牌与红牌处罚（参照 ITTF 统一规定）

除 10.5.6 节处罚表中已直接规定具体罚分的违规情形外，本章其他条款中提到的【黄牌警告】及由此产生的累计加罚，统一按照国际乒乓球联合会（ITTF）现行《ITTF Handbook》第 3.5.2 条（违纪与不端行为，属国际比赛规程章节）的规定执行。下列条款给出本赛项中的具体适用方式：

（1）首次警告——黄牌。在一场比赛中，如参赛队（包括其入场队员、随队人员或机器人本身）首次出现可被警告的不端行为或违反赛场行为规范（例如：入场队员一足超出操作员区域；非比赛时段擅自接近球台；对裁判判罚的不当抗议；机器人在静止状态指令下仍出现非必要动作等），主裁判出示黄牌一张，仅作警告，不立即扣分。

（2）第二次违规——黄牌加红牌（罚 1 分）。在同一场比赛中如同一参赛队再次出现可被警告的违规行为，主裁判同时出示黄牌与红牌，对方获得 1 分。

（3）第三次违规——黄牌加 2 张红牌（罚 2 分）。在同一场比赛中同一参赛队第三次出现可被警告的违规行为，主裁判出示黄牌与 2 张红牌，对方获得 2 分。

（4）第四次及以后的违规——上报赛事总裁判长。如同一参赛队在同一场比赛中第四次或以后再次出现违规行为，主裁判暂停比赛并将事件上报赛事总裁判长，由总裁判长依据违规情节做出进一步处罚，包括但不限于：取消该场比赛资格、取消该场及之后场次的资格、取消该队本届赛事的全部资格。

（5）红牌单独出示。如发生严重违规、危及人身安全或恶意干扰比赛的行为（例如：故意撞击对方机器人或人员、向对方机器人发射干扰信号、在场内对动作捕捉系统进行恶意遮挡等），主裁判可不经黄牌警告直接出示红牌，对方获得 2 分；情节特别严重者直接按本节（4）上报赛事总裁判长处理。

（6）累计与重置。黄牌、红牌的累计仅在同一场比赛内有效；进入下一场比赛后，新一场的累计计数从 0 开始。但 10.5.6 节处罚表中各条款规定的【判该局失利】、【判该局弃权】、【取消该场资格】等独立处罚不受本节累计机制影响，由主裁判在违规发生时直接执行。

（7）记录与公示。所有出示的黄牌与红牌须由记录裁判记入比赛记录表；同一场比赛结束后该记录随比分一并公示，并归档于赛事委员会的赛事档案。

## 10.6 比赛成绩（机机比赛）

由于本赛项现场仅设置 1 块标准比赛场地，机机比赛统一采用单败淘汰制；下列条款规定该淘汰制的具体执行方式。

### 10.6.1 抽签与对阵安排

（1）所有通过 10.1.1 节资格证明视频评审的参赛队，在第二届世界人形机器人运动会现场比赛开始前 24 小时内参加由组委会主持的公开抽签仪式，确定淘汰赛对阵签位与出场顺序。抽签结果当场公示并不可更改。

（2）抽签采用完全随机方式，不设种子队、不依据任何报名先后或资格视频评分排定签位；唯一的例外是若参赛队总数 N 不为 2 的整数次幂，则由抽签确定哪些签位为首轮轮空（bye），轮空队直接进入下一轮。首轮轮空仅意味着该队享有首轮免战待遇，其与正常对阵晋级的队伍在签表中享有同等的晋级权利，并在后续轮次正常对阵；轮空队伍若在自己实际参赛的第一轮即被淘汰，其最终名次按本节 10.6.4（1）规则与同轮被淘汰的其他队伍并列。

（3）淘汰赛签表（Bracket）一旦公示即为最终对阵图，整张签表所对应的对阵顺序即为现场出场顺序，赛事委员会按此顺序逐场进行比赛。

### 10.6.2 单败淘汰制（Single-Elimination Knockout）

（1）淘汰赛每一轮的胜者晋级下一轮，负者除符合本节（3）规定的情形外，本届机机比赛的征程即告结束，不再参加任何排位赛或附加赛。

（2）每轮的对阵签位严格按 10.6.1 节抽签结果执行；前一轮的胜者按签表既定路径进入下一轮，不重新抽签。

（3）半决赛的两位负者将进行一场单独的【三、四名决赛】（Third-place Match），胜者获得本届机机比赛季军，负者获得第四名。除半决赛负者参加三、四名决赛外，所有 1/4 决赛及之前各轮次的负队均直接淘汰，不再进行排位赛。

（4）决赛由两位半决赛胜者进行，胜者获得本届【机器人冠军】（Robot Champion），负者获得亚军。

### 10.6.3 单场比赛成绩与晋级判定

（1）单场机机比赛胜负以 10.5.1 节规定的五局三胜制及得分规则确定。

（2）若单场比赛因机器人故障、动作捕捉系统故障或其他不可抗力暂停超过 10 分钟仍无法恢复，由主裁判会同技术裁判依据当时已完成的局数与得分判定胜负。

### 10.6.4 最终名次

（1）本届机机比赛的最终名次由以下规则确定：冠军——决赛胜者；亚军——决赛负者；季军——三、四名决赛胜者；第四名——三、四名决赛负者；所有在半决赛轮或之前各轮次被淘汰的队伍均并列第 5 名。决赛及三、四名决赛仅决出前四名（冠军、亚军、季军、第四名）排名，前四名以外不再做进一步排序。

（2）机机比赛冠军（即决赛胜者）将代表本届赛事参加 10.7 节所述的人机表演赛。

（3）赛事委员会在第二届世界人形机器人运动会现场结束后 7 个工作日内公布完整签表与最终名次。

## 10.7 机器人冠军 vs 人类职业选手表演赛

为推广人形机器人乒乓球运动并直观展示机器人现有水平，本赛项在每届机机比赛结束后举办一场机器人冠军与人类乒乓球职业选手之间的表演赛。表演赛的规则在 10.2 节机器人要求与本节内容下，与机机比赛保持高度兼容，同一台机器人无须任何改装即可参加。

### 10.7.1 参与者要求

（1）机器人方：由 10.6 节决出的机器人冠军参赛队伍出战。机器人冠军须在表演赛开赛前完成与机机比赛同等强度的安全检查与系统集成测试，所有 10.2 节列出的机器人要求继续适用。

（2）人类方：由赛事委员会邀请一名乒乓球职业选手出战。受邀选手须为现役或退役 ITTF 注册的职业运动员，并自愿参加表演赛；表演赛非任何排名性质比赛，但仍按 ITTF 规则进行裁定。

（3）人类选手不需要佩戴任何动作捕捉标记或采用特殊器材，所有装束与器材须符合 ITTF 现行规则；其本人即为正常乒乓球运动员状态，无任何附加约束。

### 10.7.2 比赛形式

（1）局制。表演赛采用 1 局制（best of 1），每局先得 11 分且领先对方 2 分及以上者获胜；如双方达到 10 平，则改为先净胜对方 2 分者获胜。

（2）发球。开赛前由现场主裁判抛掷硬币决定发球权与场地选择权；其余发球与轮换规则按 ITTF 规则及本章 10.5.2 节执行。

（3）时长。表演赛单局比赛时长上限为 20 分钟；如在时限内尚未结束本局，由当时领先方获胜，得分相同则判为平局。

（4）暂停。机器人方与人类方各拥有 1 次技术暂停，每次时长不超过 1 分钟，可在每分得分之后由当事方申请。

### 10.7.3 通用规则与差异化适配

表演赛在不与本节冲突的前提下，全面参照 ITTF 现行《Laws of Table Tennis》及奥林匹克乒乓球比赛规则；为兼顾机器人能力与公平性，对若干细节做差异化适配：

（1）发球姿态。机器人发球时按本章 10.5.2 节执行；人类选手发球时按 ITTF 规则 2.6 节执行。任何一方发球违例均按 ITTF 规则判失 1 分。

（2）合法回击。双方均按 ITTF 规则 2.7 节判定合法回击。允许人类选手在不影响机器人发球与判罚的前提下，正常移动到台面任意一侧；机器人侧仍受 10.5.3 节限制（不得越过中线、不得触碰球网或己方台面）。人类选手按 ITTF 规则 2.10.1.10 判定，仅禁止身体或所携带物品触碰对方半台台面，对己方半台台面无此限制；机器人侧则按本章 10.5.3(4) 节更严格判定。

（3）误击与重发球。除 ITTF 规则中规定的重发球（let）情形外，HOPE 标准动作捕捉系统出现连续 3 帧及以上数据中断的回合判重发球（本款让球条件为本赛项在 ITTF 2.9 之上新增）。

（4）人类选手的赛前对拉适应。表演赛正式开始前，允许人类选手与机器人进行不超过 5 分钟的对拉适应训练，由主裁判控时；此期间不计分。

（5）紧急停止响应。一旦人类选手或现场任一裁判按下机器人紧急停止按钮，或主裁判鸣哨示意暂停，机器人须在 200 ms 内停止全部上肢与步态运动；现场视频与机器人内部日志将作为暂停响应时长的认定依据。

### 10.7.4 安全与现场处置（人机表演赛特别条款）

人机表演赛在机器人与人类共享比赛空间，安全要求高于机机比赛，下列条款须严格执行：

（1）赛前安全检查。表演赛开赛前 60 分钟，由组委会安全裁判对机器人外形、紧急停止按钮、最大输出力矩、最大末端线速度等关键安全指标进行检验；机器人末端球拍在挥拍最大半径处的合成线速度峰值不得超过 6 m/s。

（2）人形选手安全装备。组委会为人类选手准备符合赛事级别的护目镜，并在选手台外 1.5 m 内设置一只由人类选手单手即可立即触发的红色急停按钮；按钮触发后机器人须立即按 10.7.3 节（5）执行紧急停止。

（3）虚拟安全墙。在 HOPE 标准动作捕捉系统的世界坐标系中，预先标定一道虚拟安全墙。表演赛默认由机器人冠军占据 P1 一侧（世界坐标 x ∈ [0, 1.37] m），由人类职业选手占据 P2 一侧（世界坐标 x ∈ [1.37, 2.74] m）；机器人冠军方任何身体部位的世界坐标不得越过 x = 1.20 m（即靠近球网约 17 cm 处）。机器人控制系统须在感知到自身越过该虚拟墙时立即触发自我急停，并由组委会通过 ROS 2 监视节点实时核验；越线一次给予警告，二次直接判表演赛终止，机器人冠军方在本场表演赛中视为弃权。

（4）现场人员区域。除参赛机器人冠军方 2 名工程人员、人类选手 1 名陪练员、当值裁判与组委会安全人员外，其他人员不得进入比赛区域；摄影摄像须在指定区域内，使用无闪光设备。

（5）应急处置。如发生机器人异常运动、人类选手身体不适或场地异常等情况，主裁判应立即终止比赛；任何一方在比赛中受伤者，所有责任由组委会按相关保险条款处理，参赛机器人方不承担因机器人故障以外的额外赔偿责任。

（6）机器人摔倒后的处置与逐次判罚，按 10.5.5(2)–(5) 节执行；若达到 10.5.5(4) 节规定的"连续 3 球无法进入比赛"，本场表演赛立即终止，机器人冠军方在本场表演赛中视为弃权。

（7）人类选手不受本节及 10.5.5 节关于摔倒处置的规则约束；若人类选手在比赛中跌倒、身体不适或主动暂停，按本节（5）所述应急处置流程处理。

### 10.7.5 通信与系统集成（人机表演赛专用）

（1）人机表演赛对 HOPE 标准动作捕捉系统的对接要求与 10.5.4 节完全一致：机器人冠军须通过组委会提供的网络订阅 HOPE GitHub 仓库定义的标准 ROS 2 主题。比赛状态指令仍由主裁判下达给参赛队员，由参赛队员的计算机翻译后转发给机器人，组委会不直接向机器人下发任何状态或球拍目标指令。

（2）人类选手不与 HOPE 系统进行任何通信，不佩戴任何动作捕捉标记，机器人决策须依靠自身视觉/感知系统对人类对手进行感知与避障。

（3）由动作捕捉系统采集的球轨迹与机器人 base_link 位姿日志由组委会保留以用于赛事公示，参赛队的机器人内部状态、控制指令、模型权重等数据无须提交给组委会。

（4）赛前 30 分钟，组委会与机器人方在场地内联合完成动作捕捉系统、虚拟安全墙、急停按钮与裁判机的联调测试；任一项未通过则取消该场表演赛。

### 10.7.6 表演赛成绩与公示

（1）表演赛比分按 ITTF 规则计分；获胜方将获得本届赛事的人机表演赛荣誉证书，平局时双方共同获得。

（2）表演赛不计入机机比赛排名，仅作为公开展示与技术交流之用。

（3）赛事委员会在表演赛结束后 7 个工作日内向公众发布表演赛技术摘要（仅包含动作捕捉系统采集的球轨迹、回合数等可公开观测指标），不涉及任何参赛队内部的软硬件细节或敏感商业信息。

## 10.8 关于本赛项简称与发起组织

（1）赛项简称。本赛项的正式名称为 Hitch Open Ping-Pong Embodied AI Challenge，可使用其英文首字母缩写 HOPE 作为简称。本章前文中涉及的【本赛项】、【本赛项赛事委员会】、【HOPE 参考系统】、【HOPE GitHub 仓库】、【HOPE 标准动作捕捉系统】等术语，均指向本节定义的同一赛项及其配套技术参考系统。

（2）发起组织。本赛项由智脑竞速基金会与世界人形机器人运动会赛事组委会联合发起、组织与运营，并联合全球高校、科研机构与开源社区共同推进。

（3）公益与开源属性。本赛项面向所有具备相应能力的人形机器人平台开放，不限定具体厂商或型号，不收取参赛费；与本赛项配套的参考系统（含动作捕捉系统配置、ROS 2 话题定义、参考规划器与示例训练代码等）以开源协议在 【HOPE GitHub 仓库】公开发布，供所有参赛队及全球研究者免费下载、使用与改进。智脑竞速基金会承诺：本赛项的全部规则、技术参考与赛事档案均以公开、可追溯、非营利的方式发布。

（4）与第二届世界人形机器人运动会的关系。本赛项作为第二届世界人形机器人运动会的乒乓球项目自主决策类赛项，按运动会组委会发布的统一参赛须知与赛事流程执行；本章规则与运动会组委会发布的赛事总规则、《参赛须知》如有冲突，以运动会组委会的最终裁决为准。

## 10.9 附则

（1）本章规则的最终解释权归 本赛项赛事委员会所有，并须与《参赛须知》及第二届世界人形机器人运动会其他规则一并适用。本章未明确说明的乒乓球技术细节，统一参照 ITTF 现行《Laws of Table Tennis》及奥林匹克乒乓球比赛规则执行。

（2）本赛项采用公开报名制，所有满足 10.1 节要求并在 7 月 31 日前提交合格资格证明视频的队伍均可参赛；赛事委员会保留视报名规模调整赛程结构的权利。

（3）本规则的所有正式器材（球台、球拍、比赛用球）均以 ITTF 当年度认可器材为准；如 ITTF 规则发生重大调整，本章相应条款须同步更新。

（4）本规则中引用的 HOPE 参考系统资料以 HOPE GitHub 仓库发布的最新版本为准；该仓库为本赛项动作捕捉系统兼容性的唯一权威技术参考。

（5）参赛队对其机器人的内部技术方案享有完整的知识产权与保密权。组委会承诺除 10.1 节规定的报名信息外，不要求参赛队提交、公开或披露任何关于机器人软硬件、控制算法、训练数据、模型权重的资料。